INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8G 50/125µ OM3 B2ca

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8G 50/125µ OM3 B2ca,

Universalkabel, Multimode G651, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, 
verseilte Bündelader und nichtmetallische Zugentlastung, speziell für Steckermontage geeignet.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser:	11,2mm

Zugkraft, langzeitig:	max. 5000N

Querdruckfestigkeit:	3000N/dm

Biegeradius:	170mm

Betriebstemperatur, bewegt:	-5 bis 50°C

Betriebstemperatur, ruhend:	-40 bis 80°C

Dämpfung, max. 1310nm:	0,36db/km

Dämpfung, max. 1550nm:	0,22db/km

Rückstreukoeffizient 1310nm:	1,483

Rückstreukoeffizient 150nm:	1,478

Aufbau:	8G (1x8) Multimode G.651

VDE-Bezeichnung:	U-DQ(ZN)BH 8G50/125

Fabrikat:	INFRALAN®

Art.-Nr.:	54408.3LOM3-CPR